Fiche Signalétique

Caneva de suivi de projet.

Bachelier en informatique et systèmes – Finalité Télécommunications et réseaux – Fin de cycle.

Table des matières

1	Equipe	3

2	Sprint 1	3

2.1	Product Backlog sélectionné :	3

2.2	Définition du DOD (Definition of down) :	3

2.3	Daily Scrum  :	3

2.4	Vélocité :	4

2.5	Sprint Review :	4

2.6	Sprint Retrospective :	4

3	Sprint 2	4

# Informations Générale

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Nom du serveur principal | DC-Root-Madrid |
| Nom du domaine | espagne.lan |
| Nom de la forêt | espagne.lan |
| Nom du site | Madrid (site principal), Barcelone (site secondaire) Séville (DC Read-Only) |

# Configuration IPv4

IPv4/Mask : 10.4.0.0/21
Passerelle Madrid : 10.4.0.1
Passerelle Barcelone : 10.4.4.1
DNS principal : 10.4.0.2
DHCP : 10.4.0.2
NAS : 10.4.0.3

# VLANs par site

Madrid
  VLAN 10 (Users) : 10.4.0.0/23 – SIV 10.4.0.1 – Ports 1/1-5, 1/23
  VLAN 110 (Voix) : 10.4.2.0/23 – SIV 10.4.2.1 – Ports 1/6-10
Barcelone
  VLAN 20 (Users) : 10.4.4.0/23 – SIV 10.4.4.1 – Ports 1/11-15
  VLAN 120 (Voix) : 10.4.6.0/23 – SIV 10.4.6.1 – Ports 1/16-20
Gestion
  VLAN 200 : 10.10.10.0/24 – SIV 10.10.10.10 – Port 1/24 – SSH 3022

# DHCP

Scopes configurés :
  Users Madrid : 10.4.0.1 – 10.4.1.254 (/23) – GW 10.4.0.1 – DNS 10.4.0.2
  Téléphones Madrid : 10.4.2.1 – 10.4.3.254 (/23) – GW 10.4.2.1 – DNS 10.4.0.2
  Users Barcelone : 10.4.4.1 – 10.4.5.254 (/23) – GW 10.4.4.1 – DNS 10.4.0.2
  Téléphones Barcelone : 10.4.6.1 – 10.4.7.254 (/23) – GW 10.4.6.1 – DNS 10.4.0.2
Options : Bail : 8h, DHCP autorisé par AD, Failover Load Balancing avec partenaire : 10.4.4.2 (Barcelone)

# Active Directory

OU principales : Direction, R&D, Recherche, Testing, Ressources Humaines
Organisation : Utilisateurs créés depuis fichier Employés.xlsx, Mots de passe aléatoires ≥ 7 caractères avec complexité, Comptes ordinateurs intégrés automatiquement dans une UO spécifique

# Dossiers partagés & Permissions

Structure : Dossier par département + sous-départements, Dossier Commun
Exemple de la mise en place des droits :

- Dossier RH : Lecture pour tous, RW pour responsables ;

- Dossier Gestion : RW pour Gestion, R pour Recrutement ;

- Dossier Recrutement : RW pour Recrutement, R pour Gestion

- Dossier Commun : Lecture pour tous, RW pour responsables

- La direction a accès à tous les dossiers en RW

# Quotas

Département : 500 Mo
Sous-département : 100 Mo
Commun : 500 Mo
Alertes : 80% : mail responsable, 90% : mail + event log, 100% : mail + event log

# Filtrage

Autorisés : fichiers Office + images + fichier zip + fichier pdf
Interdits : autres fichiers → log dans EventLog

# GPO

Globale : Fond d’écran société, redirection de mes documents (pas encore fait), Installation Office (pas encore fait), Nettoyage menu Démarrer (pas encore fait), Restriction panneau de configuration + CMD (sauf Informatique), Département Système = admin local
Par UO : Dossier département monté en Y ; Dossier Commun monté en Z

# Sauvegarde & PSO

Sauvegarde planifiée des serveurs, Corbeille AD installée, PSO pour Direction : mot de passe ≥ 15 caractères avec complexité

# Optionnel

  - Certificat et Signature des scripts

Installation de l’ADCS avec signature mise sur les scripts afin d’empêcher ces derniers d’être exécutés par quelqu’un d’autre qu’un admin (appliquer à toutes les machines de la société)

  - DC Read-Only

Site distant avec DCRO → ouverture de session possible même sans connexion au site principal

  - Serveur Web

Hébergé en interne, Accessible depuis l’extérieur en HTTPS, contient le site de la société